ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO

inż. Franciszek Dobruk

22-100 CHEŁM,  UL.WOŁYŃSKA 63/20

Tel/fax  082 5630546  kom. 0602516386     REGON 110121030   NIP 563-106-72-52

e-mail: dobruk@neostrada.pl

PROJEKT BUDOWLANY

do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Nazwa  i adres obiektu:

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR 104967L

SIELEC - KUMÓW PLEBAŃSKI  - ETAP I

(dz. nr ew. 296,299,)

Branża:	drogowa

Inwestor:	Gmina Leśniowice

22-122 Leśniowice

Projektant:	inż. Franciszek Dobruk

upr. nr 724/CH/88

upr. proj. w specjalności :konstrukcyjno-inżynieryjnej

w zakresie: dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych

Chełm,  wrzesień  2014

SPIS  ZAWAROŚCI  OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR 104967L

SIELEC - KUMÓW PLEBAŃSKI

| - CZEŚĆ OPISOWA I DOKUMENTACYJNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa | str.1 |
| 2. | Spis zawartości opracowania | str.2 |
| 3. | Oświadczenie projektanta | str.3 |
| 5. | Uprawnienia projektowe projektanta | str.4 |
| 6. | Zaświadczenie o przynależności do LOIIB w Lublinie projektanta | str.5 |
| 7. | Opis techniczny | str.6-9 |
| 8. | Informacja BIOZ | str.10-13 |
| - CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |  |
| 1. | Mapka orientacyjna w skali 1:10000 rys. nr 1 | str.14 |
| 2. | Plan sytuacyjny odcinka od km 0+395 do km 720 z uzgodnieniem geometrii drogi w skali 1:1000 rys. nr 2 | str.15 |
| 3. | Plan sytuacyjny odcinka od km 0+004 do km 474 z uzgodnieniem geometrii drogi w skali 1:1000 rys. nr 2a | str.16 |
| 4. | Przekrój poprzeczny– konstrukcyjny odcinka od km 0+395 do km 720 w skali 1:50 rys. nr 3 | str.17 |
| 5. | Przekrój poprzeczny– konstrukcyjny odcinka od km 0+004 do km 474 w skali 1:50 rys. nr 3a | str.18 |
| 6. | Profil podłużny w skali 1:100/1000 rys. nr 4 | str.19 |
| 7. | Szczegóły rozwiązań zjazdu w skali 1:100/10 rys. nr 5 | str.20 |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia  7 lipca 1994r  z późn. zm., niniejszym oświadczam, że projekt do zgłoszenia robót drogowych nie  wymagających pozwolenia na budowę pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104967L Sielec - Kumów Plebański  - Etap I ( dz.nr ew.296 i 299), został opracowany zgodnie z umową,  obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i zostaje wydany Zamawiającemu, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

inż. Franciszek Dobruk

projektant

Chełm, wrzesień 2014 r

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR 104967L

SIELEC - KUMÓW PLEBAŃSKI  - ETAP I

- STAN ISTNIEJĄCY

- Odcinek A-B  od km 0+395 do km 0+720 – nie dotyczy przetargu

- Odcinek C-D  od km 0+004 do km 0+474 – objęty przetargiem

Odcinki drogi gminnej o długości odpowiednio: A-B: 325m i C-D: 470m zakwalifikowano do przebudowy z uwagi na złą jakość nawierzchni.

Aktualna  nawierzchnia dróg o szerokości 5,0 m, wykonana jest :

- na odcinku A-B ze stabilizacji gruntu cementem i przykryta żużlem paleniskowym,

- na odcinku C-D  nawierzchnia asfaltowa, z licznymi spękaniami poprzecznymi i podłużnymi.

Na obydwu odcinkach występują wyboje i zniekształcenia spadków  w przekroju poprzecznym i podłużnym.

Przy końcu odcinka C-D występują miejsca całkowicie zniszczone na długości 120 m .

Odcinek A-B jest łącznikiem dróg powiatowych: nr 1839L relacji: Strupin- Wojsławice- Tuczępy- Grabowiec i 1841L relacji Kamień Kolonia – Kumów Majoracki. Szerokość pasa drogowego wynosi

8-8,5m.

Odcinek C-D  bierze  początek na skrzyżowaniu dróg : powiatowej nt 1841L Kamień Kolonia – Kumów Majoracki i drogi gminnej 104967L: Kumów Plebański –Sielec. Szerokość pasa drogowego wynosi

11-12,0 m

Obydwa odcinki dróg przebiegają po terenie rolniczym, częściowo zabudowanym gospodarstwami rolnymi wsi Kumów Plebański i stanowią dojazd do zabudowań wsi Kumów Plebański , a także jedyny dojazd  do  cmentarza parafialnego w Kumowie Plebańskim i gruntów rolnych.

Po każdej  stronie dróg znajdują się po zabudowania i działki rolne, do których prowadzą zjazdy indywidualne o nawierzchni z gruzu budowlanego wymieszanego z piaskiem.

Obecny stan techniczny drogi  utrudnia bezpieczne korzystanie  z niej przez pojazdy  samochodowe i sprzęt rolniczy (ciągniki, kombajny) i dlatego dla poprawy ich funkcjonalności konieczna jest  przebudowa   polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni.

Początek odcinka  A-B w km 0+395, projektowanego do przebudowy  stanowi  koniec  nawierzchni asfaltowej przebudowanej w latach poprzednich ( 8 m od granicy działki nr 116/1-  ogrodzonej siatką na łupkach metalowych), a koniec  pkt.B w  km 0+720 – na wysokości działki nr 93.

Początek odcinka C-D w km 0+000, stanowi  krawędź pasa drogowego drogi powiatowej nr 1841L, a koniec pkt „D” – km 0+ 474 (zjazd na drogę gruntową za cmentarzem).

- STAN PROJEKTOWANY

- Plan sytuacyjny (rys. nr 2)   Odcinek A-B  od km 0+395 do km 0+720

Początek drogi w km 0+395 (pkt A) dowiązano do  istniejących rzędnych  nawierzchni asfaltowej, a koniec drogi w km 0+720 ( pkt B) dowiązano do rzędnej istniejącej nawierzchni żużlowo- betonowej.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi  występuje jedno załamanie osi trasy:

W1 w km 0+480  o kącie skrętu w lewo 1= 2000’

Projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni o szerokości  3,5m z asfaltu  oraz utwardzenie poboczy niesortem kamiennym : 2  x 0,75m, a ponadto pobocza  ziemne 2 x1,0 m.

Po obydwu stronach drogi zaprojektowano przebudowę  33 istniejących zjazdów indywidualnych o szer. 5,0 m o nawierzchni z niesortu kamiennego 15,0 cm ( rys. nr 5)

|  | Zjazdy po lewej stronie drogi: - km 0+397 - km 0+403 - km 0+409 - km 0+427 - km 0+441 - km o+469 - km 0+486 - km 0+505 - km 0+513 - km 0+526,5 - km o+540 - km 0+556 - km o+572 - km 0+603 - km 0+620 - km 0+647 - km 0+658 - km 0+ 705 | Zjazdy po prawej stronie drogi: - km 0+403 - km 0+427 - km 0+441 - km 0+469 - km 0+480 - km 0+513 - km 0+526,5 - km 0+540 - km 0+556 - km 0+572 - km 0+603 - km 0+620 - km 0+647 - km 0+658 - km 0+705 |
| --- | --- | --- |

1.1.  Konstrukcja nawierzchni na odcinku A-B

Konstrukcję jezdni przyjęto dla ruchu lekko- średniego KR-1, z obciążeniem 100 kN/oś i przy szybkości projektowej Vp = 30 km/h, o szerokości jezdni  3,5 m z masy mineralno –bitumicznej grysowej AC8S Zaprojektowano przebudowę poboczy poprzez  utwardzenie  niesortem kamiennym 2 x 0,75, oraz  uzupełnienie gruntem  poboczy ziemnych o szerokości 2 x 1 m.

- Konstrukcja  jezdni ( rys. nr3)

- warstwa ścieralna szerokości 3,5 m i grubości 5 cm, z masy mineralno bitumicznej grysowej  AC8S,

- górna warstwa podbudowy o szerokości 3,70 m  i grubości 5 cm z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm gat.I

- dolna warstwa podbudowy szerokości 3,70 m i grubości 15 cm, z tłucznia kamiennego o frakcji  25-60mm

- Konstrukcja poboczy ( rys. nr 3):

- warstwa wierzchnia grubości 10 cm z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, szerokości 075 m po każdej stronie jezdni

- uzupełnienie poboczy ziemnych  on szerokości 1m i grubości 25 cm po każdej stronie jezdni

- Konstrukcja zjazdów ( rys.nr 5):

Projektuje się przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego:

- warstwa wierzchnia o szer. 5,0 m i grubości  15, cm z  niesortu kamiennego o frakcji 31,5mm

- warstwa odsączająca o szerokości 5,0 i grubości  10 cm, z piasku

- pobocza ziemne z gruntu rodzimego o szerokości  2x 1,0 m i grubości 25 cm.

  - Oznakowanie odcinka A-B

Na projektowanym do przebudowy odcinku zostaną ustawione znaki pionowe  w liczbie 5 szt, tj.:

- w km 0+350 po prawej stronie drogi, znak ostrzegawczy A-12a (zwężenie jezdni dwustronne)

- w km 0+395 po prawej stronie drogi znak zakazu B-33 (ograniczenie prędkości do  50km/h)

- w km 0+ 680 po prawej stronie drogi znak ostrzegawczy A-30 ( inne niebezpieczeństwa) z tabliczką T-3 ( koniec nawierzchni utwardzonej)

- w km 0+715 po lewej stronie drogi znak zakazu B-33 (ograniczenie prędkości do 50 km/h).

2.    Plan sytuacyjny (rys. nr 2a)   Odcinek C-D  od km 0+004 do km 0+474

Początek drogi w km 0+004 (pkt C) i  koniec  w km 0+474( pkt D) dowiązano do  istniejących rzędnych  nawierzchni asfaltowych.

Początek odcinka C-D w km 0+000, stanowi  krawędź pasa drogowego drogi powiatowej nr 1841L, a koniec pkt „D” – km 0+ 474 (zjazd na drogę gruntową za cmentarzem).

Projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m z utwardzeniem poboczy po obydwu stronach o szerokości 1,0 m kruszywem łamanym.

Zaprojektowano przebudowę  dwóch  zjazdów  na parking po prawej stronie drogi w km 0+200 i w km 0+272 i zjazdu indywidualnego po lewej stronie na działkę rolną w km 0+100.

Ponadto zaprojektowano przebudowę dwóch istniejących zatok postojowych  po prawej stronie drogi, w obrębie cmentarza w km 0+290 i w km 0+405.

2.1.   Konstrukcja nawierzchni na odcinku C-D

Konstrukcję jezdni przyjęto dla ruchu lekko- średniego KR-1, z obciążeniem 100 kN/oś i przy szybkości projektowej Vp = 30 km/h, o szerokości jezdni  5,0 m z masy mineralno –bitumicznej grysowej AC8S. Zaprojektowano przebudowę poboczy poprzez  utwardzenie  niesortem kamiennym 2 x 1,0m.

    - Konstrukcja  jezdni ( rys. nr 3a)

- warstwa ścieralna szerokości 5,0 m i gr. 4 cm, z masy mineralno bitumicznej grysowej  AC8S,

- warstwa wyrównawcza z masy mineralno-bitumicznej AC11W szerokości 5,2m i gr. 3 cm

Dodatkowo na odcinku od km 0+ 354 do km 0+474  projektuje się wymianę warstwy podbudowy w postaci :

-    górna warstwa podbudowy  o szer. 5,20m  i gr. 5 cm z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm gat.I

-      dolna warstwa podbudowy szerokości 3,70 m i grubości 15 cm, z tłucznia kamiennego o frakcji    25-60mm

-     warstwa odsączająca o szerokości 5,20 m i gr. 10 cm.z piasku

    - Zatoki o szerokości 3,0 m i długości 30 m wraz klinem najazdowym i wyjazdowym

Zaprojektowano  przebudowę istniejących zatok w granicach pasa drogowego.

- warstwa ścieralna szerokości 5,0 m i gr. 4 cm, z masy mineralno bitumicznej grysowej  AC8S,

- warstwa wyrównawcza szerokości 5,2m i gr. 3 cm z masy mineralno-bitumicznej AC11W

- górna warstwa podbudowy  o szerokości 5,20m  i grubości 5 cm z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm gat.I

- dolna warstwa podbudowy szer. 3,70 m i gr. 15 cm, z tłucznia kamiennego o frakcji 25-60 mm

- warstwa odsączająca o szerokości 5,20 m i gr. 10 cm.z piasku

    - Konstrukcja zjazdów ( rys.nr 5):

Projektuje się przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego:

- warstwa wierzchnia o szerokości 5,0 m i grubości 5, cm z masy mineralno-bitumicznej AC8S

- podbudowa  z niesortu kamiennego szer.5,0m i gr. 15 cm

- warstwa odsączająca o szerokości 5,0 i grubości  10 cm, z piasku

- pobocza ziemne z gruntu rodzimego o szerokości  2x 1,0 m i grubości 30 cm.

2.2.   Oznakowanie

Na projektowanym do przebudowy odcinku zostaną ustawione znaki pionowe  w liczbie 3 szt.

-    w km 0+015 po lewej stronie drogi, znak zakazu B-20 (stop)

-    w km 0+370 po prawej stronie drogi znak ostrzegawczy A-30 (inne niebezpieczeństwa)

z tabliczką T-3 ( koniec nawierzchni utwardzonej)

3.      Odwodnienie

Na całej długości projektowanych do przebudowy odcinków dróg gminnych, zastosowano odwodnienie powierzchniowe ze spływem wód opadowych na  pobocza ziemne i tereny zielone  w granicach pasa drogowego.

Planowana przebudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, a także   komfortu jazdy w obrębie projektowanego przedsięwzięcia.

Opracował

inż. Franciszek Dobruk

Wrzesień   2014 r.

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO

inż. Franciszek Dobruk

22-100 CHEŁM,  UL.WOŁYŃSKA 63/20

Tel/fax  082 5630546  kom. 0602516386     REGON 110121030   NIP 563-106-72-52

e-mail: dobruk@neostrada.pl

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa  i adres obiektu:

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR 104967L

SIELEC - KUMÓW PLEBAŃSKI  - ETAP I

(dz. nr ew. 296,299,)

Branża:	drogowa

Inwestor:	Gmina Leśniowice

22-122 Leśniowice

Projektant:	inż. Franciszek Dobruk

upr. nr 724/CH/88

upr. proj. w specjalności :konstrukcyjno-inżynieryjnej

w zakresie: dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych

Chełm,  wrzesień  2014

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, nawierzchni dwóch zatok postojowych oraz zjazdów indywidualnych na działki rolne i do  gospodarstw położonych po obydwu stronach przebudowywanych  odcinków drogi.

- Kolejność wykonywania robót przy przebudowie odcinków dróg:

- Zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie osi i krawędzi jezdni )

- Roboty ziemne  związane  wykopaniem koryta na części odcinków dróg

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni w technologii przedstawionej w opisie technicznym

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na zjazdach, w technologii przedstawionej w opisie technicznym

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na zatokach  postojowych w obrębie cmentarza,   w technologii przedstawionej w opisie technicznym

- Wykonanie  utwardzenia poboczy niesortem kamiennym jak w opisie technicznym

- Uzupełnienie poboczy ziemnych, roboty wykończeniowe i uporządkowanie przyległego terenu

- Wykonanie oznakowania pionowego  zgodnie z opisem technicznym

Szczegółowa kolejność wykonywania poszczególnych robót powinna być realizowana wg harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę robót i zatwierdzonego przez Inwestora.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Teren po którym przebiegają  projektowane do przebudowy odcinki dróg nie kolidują z uzbrojeniem podziemnym.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi:

- ruch pieszy  mieszkańców

- ruch kołowy  samochodów i maszyn rolniczych

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

Specyfika projektowanych do remontu zadań  wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126.

Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia mogące mieć miejsce w trakcie realizacji robót:

- możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej

- obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem

- praca sprzętu w pobliżu drzew i  ogrodzeń gospodarstw

- rozładunek i składowanie materiałów budowlanych

- transport kołowy

- prowadzenie robót ziemnych.

- Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,

- przed przystąpieniem do robót wymienionych w pkt. 1i 2, kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.

- instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien uwzględniać zasady postępowania w przypadku zagrożenia i zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego osoby.

- Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:

- należy zorganizować socjalne zaplecze budowy dla pracowników fizycznych oraz na potrzeby biura, magazynu i drobny sprzęt, z uwzględnieniem warunków bhp i p.poż.

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odzież i obuwie robocze, także w środki ochrony indywidualnej (typu: kaski, kamizelki ostrzegawcze),

- należy wykonać czasowe oznakowanie miejsca robót wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zał. do Dz.U.220 poz.2181 z dn.23.12.3003

- należy przeprowadzić instruktaż pracowników jak w pkt.6

- wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia

- należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy, oraz środki techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (łączność telefoniczna)

- należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, umożliwiającą  szybką ewakuację w wypadku pożaru,  awarii bądź innych zagrożeń

- zwraca się uwagę na konieczność zapoznania się z planem usytuowania  i przebiegu w terenie urządzeń uzbrojenia podziemnego, i przy prowadzeniu prac w obrębie tych urządzeń należy zachować szczególną ostrożność

- zwraca się uwagę na możliwość natrafienia na możliwość na niezainwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego i konieczność zachowania szczególnej ostrożności w tym zakresie

- roboty ziemne i wykopy w pobliżu podziemnych sieci należy wykonywać ręcznie.

Na czas wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów  pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w  czerwone światło ostrzegawcze. Poręcze  balustrad   powinny znajdować się na wysokości 1,1 m  i w odległości co najmniej 1,0 m od  krawędzi wykopu.

- transport, rozładunek i  składowanie  materiałów   odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi producentów i przepisami BHP.

- roboty budowlane przedmiotowego zadania wykonywane będą zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.

- sprzętem będą posługiwać się jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami.

Chełm, wrzesień  2014r.

Opracował:

inż. Franciszek Dobruk